# Capítulo 1 — A Córnea Ceratocônica como uma Estrutura Mecânica

Análise Vetorial Biomecânica Corneana para Planejamento de Segmento de Anel Intraestromal Parte I — Fundamentos

❖   ❖   ❖

## 1.1 Introdução

O ceratocone é a ectasia corneana mais comum, com estimativas de prevalência variando de 1 em 375 em estudos baseados na população a até 1 em 84 quando critérios modernos de triagem videoceratográfica são aplicados (Godefrooij et al., 2017; Torres Netto et al., 2018). Tradicionalmente, a condição tem sido definida por suas características topográficas marcantes — leituras ceratométricas elevadas, encurvamento corneano inferior, astigmatismo irregular e afinamento progressivo — características que a colocam diretamente no domínio da geometria óptica. De fato, o fluxo de trabalho clínico padrão para o diagnóstico do ceratocone centra-se em mapas de curvatura sagital, índices ceratométricos e perfis paquimétricos: medições que descrevem a forma da córnea, mas dizem pouco sobre seu estado mecânico.

Esta perspectiva geométrica tem consequências práticas para o planejamento do tratamento. Quando um cirurgião seleciona um segmento de anel intraestromal (ICRS) para um olho com ceratocone, a decisão é tipicamente guiada por nomogramas que mapeiam um ou dois parâmetros geométricos — ceratometria, valor Q, refração manifesta — para uma configuração de anel. A suposição implícita é que a forma da córnea é uma representação (proxy) suficiente para a mecânica corneana. Como demonstraremos ao longo deste livro, essa suposição é fundamentalmente falha.

Nas últimas duas décadas, uma mudança de paradigma vem ganhando força. O trabalho de Dupps e Roberts (2001, 2014), Meek e Knupp (2015) e outros estabeleceu que o ceratocone é, em sua essência, uma doença biomecânica — um distúrbio de distribuição de tensão (stress) estromal, integridade das fibras de colágeno e degradação das propriedades do material. As manifestações geométricas (K elevado, afinamento, protrusão) são consequências de um processo mecânico subjacente, não o processo em si. Duas córneas com valores idênticos de K-steep podem abrigar estados de tensão (stress), rigidez de material e propensões para progressão extremamente diferentes. Tratá-las de forma idêntica, como faz um nomograma, é confundir o sintoma com a doença.

Este capítulo de abertura estabelece a fundação biomecânica sobre a qual repousa todo o framework da AVBC. Começamos com a arquitetura fibrilar do estroma corneano — a estrutura de suporte de carga que determina o comportamento mecânico — e progredimos através da modelagem constitutiva, do ciclo de descompensação que impulsiona a progressão do ceratocone e da evidência clínica para uma compreensão biomecânica, em vez de puramente geométrica, da doença. O leitor que compreender essa fundação entenderá por que o planejamento racional do ICRS requer uma linguagem biomecânica, não uma tabela de consulta geométrica.

❖   ❖   ❖

## 1.2 Anatomia Fibrilar do Estroma Corneano

O estroma corneano constitui aproximadamente 90% da espessura corneana e é o principal determinante de seu comportamento mecânico. É composto por 200 a 500 lamelas de colágeno, cada uma com 1–2 μm de espessura e 10–250 μm de largura, dispostas em uma matriz altamente organizada que serve a um duplo propósito: transparência óptica e suporte de carga mecânica (Komai & Ushiki, 1991; Meek & Knupp, 2015).

### Organização das Fibras de Colágeno

Os tipos predominantes de colágeno no estroma corneano são o Tipo I (aproximadamente 70% em peso seco) e o Tipo V (aproximadamente 15%), com contribuições menores dos Tipos III, VI e XII. O colágeno Tipo I fornece resistência à tração, enquanto o Tipo V regula o diâmetro e o espaçamento das fibrilas — um fator crítico para a transparência (Birk et al., 1990). As fibrilas são notavelmente uniformes em diâmetro (aproximadamente 31 nm em humanos), e seu espaçamento regular (aproximadamente 56 nm de centro a centro) produz interferência destrutiva da luz espalhada em todas as direções, exceto para a frente, resultando na notável transparência da córnea (Maurice, 1957; Meek, 2009).

Estudos de espalhamento de raios X de grande ângulo (WAXS), realizados de forma mais ampla por Meek, Boote e colaboradores na Cardiff University, revelaram que a orientação das fibras de colágeno não é aleatória, mas segue um padrão característico que varia por região (Meek & Boote, 2004; Meek & Knupp, 2015):

Córnea central: As fibras são preferencialmente orientadas ao longo dos meridianos nasal-temporal e superior-inferior, criando um arranjo aproximadamente ortogonal alinhado com as direções cardinais. Isso cria uma resposta mecânica anisotrópica — a córnea central é mais rígida ao longo dessas direções preferenciais.

Limbo e córnea periférica: As fibras adotam uma orientação predominantemente circunferencial (tangencial), formando um reforço anular análogo aos aros de um barril. Este anel limbal ancora a córnea à esclera e resiste à expansão radial sob a pressão intraocular (PIO).

Zona de transição (paracentral): Ocorre uma mudança gradual da orientação cardinal para a circunferencial, com aumento da dispersão das fibras.

### Estroma Anterior versus Posterior

Existe uma distinção crítica entre o estroma anterior e o posterior. O terço anterior exibe extenso entrelaçamento lamelar — as lamelas se ramificam, fundem-se e inserem-se na camada de Bowman em ângulos oblíquos, criando uma malha mecanicamente interconectada (Komai & Ushiki, 1991; Winkler et al., 2011). Os dois terços posteriores, em contraste, apresentam lamelas mais paralelas e planas, com menor entrelaçamento. Essa diferença arquitetônica tem consequências mecânicas diretas:

O estroma anterior é aproximadamente duas a três vezes mais rígido que o estroma posterior quando medido por nanoindentação (Thomasy et al., 2014) ou microscopia de Brillouin (Scarcelli et al., 2015).

O estroma posterior é mais suscetível à falha por cisalhamento e ao deslizamento lamelar.

No ceratocone, o estroma posterior falha primeiro (Dupps & Roberts, 2014). As primeiras alterações histopatológicas — desorganização das fibras, quebras na continuidade lamelar — ocorrem nas camadas posteriores, consistente com a observação de que as anormalidades de elevação posterior estão entre os primeiros sinais tomográficos de ceratocone subclínico.

### A Matriz de Proteoglicanos

Entre as fibrilas de colágeno encontra-se a matriz interfibrilar, composta principalmente por proteoglicanos — proteoglicanos de sulfato de queratana (lumicam, queratocam, mimecam) e proteoglicanos de sulfato de dermatana (decorim, biglicam). Essas moléculas regulam o espaçamento e a hidratação das fibrilas, contribuindo tanto para a transparência quanto para o acoplamento mecânico entre as lamelas (Quantock et al., 2015). No ceratocone, a expressão de proteoglicanos é alterada, e a relação entre a hidratação da matriz e o espaçamento das fibrilas torna-se perturbada — uma alteração que precede o afinamento observável (Meek et al., 2005).

Para fins de modelagem constitutiva, a principal conclusão é que o estroma corneano é um compósito reforçado por fibras — uma matriz extracelular reforçada por fibras de colágeno com rigidez dependente da direção. Qualquer modelo mecânico realista deve capturar essa anisotropia.

❖   ❖   ❖

## 1.3 A Córnea como uma Casca Hiperelástica Anisotrópica

### Por que a Elasticidade Linear Falha

Os primeiros modelos biomecânicos da córnea tratavam-na como um material linearmente elástico e isotrópico — caracterizado por um único módulo de Young E e coeficiente de Poisson ν. Essa simplificação é inadequada por várias razões:

Não linearidade: O tecido corneano exibe um pronunciado aumento de rigidez sob deformação (strain-stiffening). Em baixas deformações (strain) (faixa fisiológica), o tecido é relativamente complacente; em deformações (strain) maiores, as fibras de colágeno tornam-se esticadas e a rigidez aumenta dramaticamente. Esta curva de tensão-deformação em forma de J não pode ser capturada por um E constante.

Anisotropia: Conforme descrito acima, a resposta mecânica depende da orientação das fibras. A rigidez medida ao longo das fibras de colágeno difere substancialmente da rigidez medida perpendicularmente a elas.

Quase-incompressibilidade: O tecido corneano hidratado tem um conteúdo de água de aproximadamente 78%, tornando-o quase incompressível (coeficiente de Poisson aproximando-se de 0,5).

Viscoelasticidade: A córnea exibe comportamento mecânico dependente do tempo — fluência (creep) sob carga sustentada e relaxamento de tensão (stress). No entanto, para análises quase-estáticas (como carregamento de PIO ou implantação de ICRS), os modelos hiperelásticos são geralmente suficientes.

### O Modelo Holzapfel-Gasser-Ogden (HGO)

Entre os modelos constitutivos disponíveis para tecidos moles biológicos, o modelo Holzapfel-Gasser-Ogden (HGO) emergiu como o padrão para a biomecânica corneana (Holzapfel et al., 2000; Pandolfi & Manganiello, 2006; Nguyen et al., 2018). O modelo HGO foi originalmente desenvolvido para a mecânica da parede arterial, mas é bem adequado para qualquer tecido reforçado por fibras onde as fibras estão embutidas em uma substância fundamental mais macia.

A função de energia de deformação é:

Ψ = c(Ī₁ - 3) + (k₁/2k₂) Σᵢ {exp[k₂⟨κ(Ī₁-3) + (1-3κ)(Ī₄ᵢ-1)⟩²] - 1}

onde:

| Parâmetro | Símbolo | Valor (FEBio) | Significado Físico |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de cisalhamento da matriz | c | 0.05 MPa | Rigidez da substância fundamental (matriz de proteoglicanos sem fibras) |
| Rigidez das fibras | k₁ | 0.22 MPa | Rigidez das fibras de colágeno em pequena deformação |
| Não linearidade das fibras | k₂ | 100 (adimensional) | Taxa de aumento de rigidez exponencial; valores maiores → curva em J mais acentuada |
| Dispersão das fibras | κ | 0.09 (adimensional) | Grau de alinhamento das fibras: 0 = perfeitamente alinhadas; 1/3 = aleatório (isotrópico) |
| Módulo de bulk (bulk modulus) | k | 4.76 MPa | Resistência à deformação volumétrica (quase-incompressibilidade) |

Tabela 1.1. Parâmetros de material HGO usados nas simulações do FEBio 4.12 ao longo deste livro. Valores de Nguyen et al. (2018).

Interpretação clínica de cada parâmetro:

c = 0.05 MPa representa a rigidez basal da córnea sem a contribuição das fibras de colágeno — apenas a matriz de proteoglicanos. É relativamente macia, comparável a um gel firme. No ceratocone, a degradação da matriz reduz ainda mais c, tornando o tecido mais complacente.

k₁ = 0.22 MPa captura a rigidez contribuída pelas fibras de colágeno. Este é o parâmetro mais diretamente afetado pelo crosslinking de colágeno (CXL), que aumenta k₁ em uma estimativa de 50–200% (Wollensak et al., 2003).

k₂ = 100 controla a rapidez com que o tecido se torna mais rígido à medida que a deformação (strain) aumenta. Um valor de 100 Simula uma curva em J fortemente não linear — a córnea é complacente em deformações (strain) fisiológicas, mas resiste a grandes deformações. Este é um mecanismo de proteção: o tecido acomoda pequenas flutuações na PIO, mas resiste à ruptura em altas pressões.

κ = 0.09 indica que as fibras estão majoritariamente alinhadas (κ = 0 significaria perfeitamente alinhadas; κ = 1/3 significaria perfeitamente aleatórias). Um valor de 0,09 é consistente com os dados de WAXS que mostram orientação tangencial preferencial, mas não exclusiva, na córnea central.

k = 4.76 MPa impõe quase-incompressibilidade, apropriada para um tecido biológico hidratado.

Os colchetes de Macaulay ⟨·⟩ na equação garantem que as fibras contribuam para a rigidez apenas quando esticadas, não quando comprimidas — uma condição fisicamente realista, uma vez que as fibras de colágeno dobram-se sob compressão e não contribuem para a carga.

O primeiro invariante Ī₁ captura a deformação isotrópica (matriz), enquanto os pseudo-invariantes Ī₄ᵢ capturam o estiramento específico na direção das fibras. Esta separação é a personificação matemática da natureza compósita do estroma: matriz mais fibras.

❖   ❖   ❖

## 1.4 O Ciclo de Descompensação de Dupps

Talvez o avanço conceitual mais importante na compreensão do ceratocone tenha vindo de Dupps e Roberts, que formalizaram o ciclo de descompensação biomecânica — um ciclo de feedback positivo que explica por que o ceratocone é progressivo e por que os descritores geométricos isolados são insuficientes (Dupps & Roberts, 2001; Dupps & Roberts, 2014).

### O Ciclo

O ciclo ocorre da seguinte forma:

Enfraquecimento enzimático: A atividade elevada de metaloproteinases de matriz (MMP) — particularmente MMP-2 e MMP-9 — degrada o colágeno e os proteoglicanos em uma região focal do estroma (Seppälä et al., 2006). Isso pode ser iniciado por predisposição genética, fatores ambientais (coçar os olhos, atopia) ou uma combinação de ambos.

Aumento da complacência local: A região degradada torna-se mais complacente (menor c, menor k₁ em termos de HGO). Sob a mesma PIO, ela se deforma mais do que o tecido circundante.

Redistribuição de tensão (stress): De acordo com a relação de Laplace para uma casca pressurizada (σ = PR/2t, onde P é a pressão, R é o raio e t é a espessura), o aumento da curvatura na zona enfraquecida aumenta a tensão (stress) de membrana local. O afinamento (t reduzido) eleva ainda mais a tensão (stress).

Mais deformação: Uma maior tensão (stress) em um material mais fraco produz mais deformação — levando a mais encurvamento e afinamento.

Mais atividade enzimática: A deformação (strain) mecânica estimula a expressão de MMPs através de vias de mecanotransdução nos ceratócitos. A deformação (strain) elevada na zona encurvada estimula ainda mais a degradação enzimática.

Retorno ao passo 1: O ciclo se repete, criando ectasia progressiva.

Este é um clássico ciclo de feedback positivo — um círculo vicioso que, uma vez iniciado, impulsiona a progressão da doença até que o estímulo enzimático se atenue (o que pode ocorrer naturalmente na quinta década de vida) ou que uma intervenção externa quebre o ciclo (como o CXL, que aumenta k₁ e interrompe o ciclo no passo 3).

### O Papel da PIO

Uma percepção crítica do ciclo de descompensação é que a PIO é o motor mecânico da progressão do ceratocone — não porque a PIO esteja elevada (ela é tipicamente normal), mas porque mesmo uma PIO normal (15 mmHg) gera tensão (stress) significativa em um estroma enfraquecido. Nossas simulações de elementos finitos confirmam isso quantitativamente: uma córnea basal sob uma carga de PIO de 15 mmHg mostra um deslocamento apical de 360,9 μm — uma deformação substancial mesmo em um estroma biomecanicamente normal. No ceratocone, onde o enfraquecimento regional reduz a rigidez local em 30–60% (Scarcelli et al., 2015), a mesma PIO produz deformações locais desproporcionalmente maiores.

É por isso que a redução da PIO (embora teoricamente atraente) não é um tratamento prático para o ceratocone — a PIO não é o problema; a fraqueza do material é. O alvo terapêutico deve ser as propriedades do material (CXL) ou a distribuição de tensão (stress) (ICRS).

❖   ❖   ❖

## 1.5 Ceratocone: Da Geometria à Biomecânica

### Os Descritores Geométricos e Suas Limitações

Os parâmetros clínicos padrão para o ceratocone — K-steep, K-flat, Kmax, astigmatismo corneano, valor Q, paquimetria mais fina — são descritores geométricos. Eles descrevem a forma e a espessura atuais da córnea, mas não fornecem informações sobre:

A rigidez do material subjacente (que varia regionalmente e entre os pacientes)

A distribuição de tensão (stress) (que depende simultaneamente da geometria, das propriedades do material e da PIO)

A propensão para progressão (que depende da interação entre a tensão (stress) e a degradação do material)

Duas córneas com valores idênticos de K-steep de 48,0 D podem ter perfis biomecânicos fundamentalmente diferentes. Uma pode ter propriedades de material uniformes com uma ectasia relativamente recente e ainda em progressão; a outra pode ter rigidez regionalmente compensada (por exemplo, de CXL prévio ou acúmulo natural de ligações cruzadas) com uma ectasia estável. Um nomograma as trata de forma idêntica. A mecânica não.

### Evidência por Microscopia de Brillouin

A evidência mais direta de variação regional de rigidez no ceratocone vem da microscopia de Brillouin, uma técnica que mede o módulo longitudinal local em tecidos vivos sem contato (Scarcelli et al., 2012). Estudos de Scarcelli, Yun e colaboradores demonstraram que:

O desvio de frequência de Brillouin (um proxy para a rigidez tecidual) é reduzido em 0,1–0,3 GHz na região do cone em comparação com o tecido circundante (Scarcelli et al., 2015).

Esta redução está presente mesmo no ceratocone subclínico — olhos com topografia normal, mas com elevação posterior suspeita —, sugerindo que a fraqueza do material precede a alteração geométrica.

A distribuição espacial da redução de Brillouin correlaciona-se com a zona de encurvamento, mas não é idêntica a ela, reforçando a distinção entre geometria e mecânica.

### O Ocular Response Analyzer e o Corvis ST

Na prática clínica, o Ocular Response Analyzer (ORA, Reichert) e o Corvis ST (Oculus) fornecem medidas indiretas da biomecânica corneana por meio de tonometria de sopro de ar. Os principais parâmetros — Histerese Corneana (CH), Fator de Resistência Corneana (CRF) e o Índice Biomecânico do Corvis (CBI) — capturam aspectos da resposta viscoelástica à deformação (Luce, 2005; Roberts & Dupps, 2014).

No ceratocone, o CH e o CRF estão consistentemente reduzidos, e essa redução muitas vezes precede alterações topográficas detectáveis (Fontes et al., 2010). Essa sequência temporal — alteração biomecânica antes da alteração geométrica — é uma forte evidência de que a doença é fundamentalmente biomecânica e que os descritores geométricos são indicadores tardios de um processo mecânico contínuo.

### O Argumento para a Avaliação Biomecânica

Se os descritores geométricos são indicadores tardios e a avaliação biomecânica pode detectar anormalidades mais cedo, segue-se que qualquer planejamento de intervenção que dependa exclusivamente da geometria é inerentemente atrasado — ele responde às consequências da doença em vez de ao seu estado atual. A implicação clínica é profunda: o planejamento racional de ICRS deve incorporar a avaliação biomecânica, não depender exclusivamente de dados ceratométricos e paquimétricos.

❖   ❖   ❖

## 1.6 Implicações para o Planejamento de ICRS

Se o ceratocone é fundamentalmente uma doença biomecânica, segue-se logicamente que uma intervenção eficaz deve abordar a biomecânica — não apenas a geometria. O ICRS, como um implante estrutural inserido no estroma, é inerentemente uma intervenção biomecânica. Ele modifica a distribuição de tensão (stress), altera o campo de deslocamento e restringe a deformação estromal no local da implantação. No entanto, as abordagens atuais de planejamento tratam o procedimento como se fosse uma intervenção geométrica — selecionando parâmetros do anel com base apenas em medições topográficas.

A desconexão é evidente. Os nomogramas atuais prescrevem a espessura do anel com base no K-steep ou no valor Q, assumindo implicitamente que a ceratometria captura o suficiente do estado biomecânico para prever o efeito do anel. Mas nossas simulações de FEM revelam que o efeito do ICRS depende de pelo menos três variáveis mecânicas independentes — deslocamento radial (VR), redistribuição de tensão tangencial (VT) e torque assimétrico (Vτ) —, cada uma modulada por diferentes parâmetros do anel. A espessura controla o VR; o comprimento do arco controla o VT; a assimetria do anel controla o Vτ. Um nomograma que mapeia o K-steep para a espessura captura apenas um desses três mecanismos, e mesmo esse de forma imperfeita.

O framework da AVBC, introduzido nos capítulos seguintes, propõe preencher essa lacuna. Ao decompor o efeito do ICRS em três vetores biomecânicos, cada um associado a um parâmetro específico do anel, ele fornece uma linguagem para o planejamento mecanicista. O cirurgião que compreende VR, VT e Vτ pode raciocinar sobre o porquê de uma determinada configuração de anel produzir um efeito específico — em vez de consultar uma tabela de consulta e esperar pelo melhor resultado.

❖   ❖   ❖

## 1.7 Resumo

O ceratocone é uma doença biomecânica, não meramente uma deformidade geométrica. O processo subjacente envolve a degradação do colágeno e da matriz, a redistribuição de tensão (stress) e um ciclo de feedback positivo (o ciclo de descompensação de Dupps).

O estroma corneano é um compósito anisotrópico, hiperelástico e reforçado por fibras. Seu comportamento mecânico é melhor capturado pelo modelo constitutivo HGO, com os parâmetros c = 0.05 MPa (matriz), k₁ = 0.22 MPa (fibra), k₂ = 100 (não linearidade) e κ = 0.09 (dispersão).

Descritores geométricos (K-steep, valor Q, paquimetria) são indicadores tardios que descrevem consequências, não causas. A avaliação biomecânica — via microscopia de Brillouin, ORA/Corvis ou modelagem constitutiva — fornece uma caracterização mais precoce e informativa.

Mesmo uma PIO normal (15 mmHg) produz deformação corneana significativa (uz = 360,9 μm em nossa linha de base de FEM), destacando a PIO como o motor mecânico da progressão ectática.

O planejamento racional de ICRS exige a compreensão dos mecanismos biomecânicos da intervenção — não apenas do resultado geométrico. Esta é a premissa do framework AVBC desenvolvido nos capítulos subsequentes.

❖   ❖   ❖

## Referências

Birk DE, Fitch JM, Babiarz JP, et al. Collagen fibrillogenesis in vitro: interaction of types I and V collagen regulates fibril diameter. J Cell Sci. 1990;95(Pt 4):649–657.

Dupps WJ Jr, Roberts CJ. Effect of acute biomechanical changes on corneal curvature after photokeratectomy. J Refract Surg. 2001;17(6):658–669.

Dupps WJ Jr, Roberts CJ. Biomechanics of corneal ectasia and biomechanical treatments. J Cataract Refract Surg. 2014;40(6):991–998.

Fontes BM, Ambrósio R Jr, Jardim D, et al. Corneal biomechanical metrics and anterior segment parameters in mild keratoconus. Ophthalmology. 2010;117(4):673–679.

Godefrooij DA, de Wit GA, Uiterwaal CS, et al. Age-specific incidence and prevalence of keratoconus: a nationwide registration study. Am J Ophthalmol. 2017;175:169–172.

Holzapfel GA, Gasser TC, Ogden RW. A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. J Elasticity. 2000;61:1–48.

Komai Y, Ushiki T. The three-dimensional organization of collagen fibrils in the human cornea and sclera. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1991;32(8):2244–2258.

Luce DA. Determining in vivo biomechanical properties of the cornea with an ocular response analyzer. J Cataract Refract Surg. 2005;31(1):156–162.

Maurice DM. The structure and transparency of the cornea. J Physiol. 1957;136(2):263–286.

Meek KM. Corneal collagen — its role in maintaining corneal shape and transparency. Biophys Rev. 2009;1(2):83–93.

Meek KM, Boote C. The organization of collagen in the corneal stroma. Exp Eye Res. 2004;78(3):503–512.

Meek KM, Knupp C. Corneal structure and transparency. Prog Retin Eye Res. 2015;49:1–16.

Meek KM, Tuft SJ, Huang Y, et al. Changes in collagen orientation and distribution in keratoconus corneas. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46(6):1948–1956.

Nguyen BA, Roberts CJ, Reilly MA. Biomechanical impact of the sclera on corneal deformation response to an air-puff: a finite-element study. Front Bioeng Biotechnol. 2018;6:210.

Pandolfi A, Manganiello F. A model for the human cornea: constitutive formulation and numerical analysis. Biomech Model Mechanobiol. 2006;5(4):237–246.

Quantock AJ, Young RD, Akama TO. Structural and biochemical aspects of keratan sulphate in the cornea. Cell Mol Life Sci. 2010;67(6):891–906.

Roberts CJ, Dupps WJ Jr. Biomechanics of corneal ectasia and biomechanical treatments. J Cataract Refract Surg. 2014;40(6):991–998.

Scarcelli G, Besber R, Pineda R, et al. In vivo biomechanical mapping of normal and keratoconus corneas. JAMA Ophthalmol. 2015;133(4):480–482.

Scarcelli G, Pineda R, Yun SH. Brillouin optical microscopy for corneal biomechanics. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(1):185–190.

Seppälä HP, Määttä M, Rautia M, et al. EMMPRIN and MMP-1 in keratoconus. Cornea. 2006;25(3):325–330.

Thomasy SM, Raghunathan VK, Winkler M, et al. Elastic modulus and collagen organization of the rabbit cornea: epithelium to endothelium. Acta Biomater. 2014;10(2):785–791.

Torres Netto EA, Al-Otaibi WM, Hafezi NL, et al. Prevalence of keratoconus in paediatric patients in Riyadh, Saudi Arabia. Br J Ophthalmol. 2018;102(10):1436–1441.

Winkler M, Shoa G, Xie Y, et al. Three-dimensional distribution of transverse collagen fibers in the anterior human corneal stroma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(12):7293–7301.

Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Stress-strain measurements of human and porcine corneas after riboflavin-ultraviolet-A-induced cross-linking. J Cataract Refract Surg. 2003;29(9):1780–1785.