# FORMALIZAÇÃO ATUALIZADA: Vetores AVBC com Dados Reais do FEBio

Versão 2.1 — Atualizada com dados de 34 simulações FEBio 4.12 (28 simétricas e 6 assimétricas progressivas) Todos os valores são MEDIDOS, não estimados.

❖   ❖   ❖

## 1. DEFINIÇÃO FORMAL DOS VETORES — Com Valores Reais

### Modelo Constitutivo: HGO (Holzapfel-Gasser-Ogden)

Ψ = c(Ī₁ - 3) + (k₁/2k₂) Σᵢ {exp[k₂⟨κ(Ī₁-3) + (1-3κ)(Ī₄ᵢ-1)⟩²] - 1} Parâmetros FEBio: c=0.05, k₁=0.22, k₂=100, κ=0.09, k=4.76 (MPa)

❖   ❖   ❖

### VR — Vetor Radial (Achatamento)

### Definição Formal

VR = Δuᵣ(r, θ) = [ux·cos(θ) + uy·sin(θ)]_final − [ux·cos(θ) + uy·sin(θ)]_initial

| Propriedade | Valor |
| --- | --- |
| Natureza | Campo escalar (projeção radial do deslocamento) |
| Unidade | μm |
| Direção | Radial, centrífuga |
| Extração FEBio | node_data: ux;uy;uz → projeção radial → diferença step final − step 0 |

### VALORES MEDIDOS (28 simulações simétricas)

| Configuração | VR central (μm) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Baseline (sem ICRS) | 19.18 | Referência |
| ICRS 360° | 8.89 (−54%) | Máxima restrição |
| Arc 90° | 19.47 (+2%) | Insensível |
| Arc 120° | 19.23 (+0%) | Insensível |
| Arc 160° | 19.26 (+0%) | Insensível |
| Arc 210° | 19.94 (+4%) | Insensível |
| Arc 255° | 19.86 (+4%) | Insensível |
| Arc 320° | 19.46 (+1%) | Insensível |

[!IMPORTANT] ACHADO-CHAVE: VR é INSENSÍVEL ao comprimento do arco (19.2-19.9 μm para arcos de 90°-320°). Somente espessura modula VR. Somente ICRS 360° (anel completo) reduz VR significativamente (−54%).

❖   ❖   ❖

### VT — Vetor Tangencial (Redistribuição)

### Definição Formal

VT = Δσ_θθ(r, θ) = [σxx·sin²θ + σyy·cos²θ − 2·σxy·sinθ·cosθ]_final − [...]_initial

| Propriedade | Valor |
| --- | --- |
| Natureza | Campo escalar (componente tangencial do tensor de Cauchy) |
| Unidade | kPa |
| Extração FEBio | element_data: sx;sy;sz;sxy;syz;sxz → transformação tensorial → Δσ_θθ |

### VALORES MEDIDOS

| Configuração | VT global (kPa) | Δ% vs baseline |
| --- | --- | --- |
| Baseline | 7.78 | — |
| Arc 90° | 7.63 | −1.9% |
| Arc 120° | 7.57 | −2.7% |
| Arc 160° | 7.48 | −3.9% |
| Arc 210° | 7.39 | −5.0% |
| Arc 255° | 7.33 | −5.8% |
| Arc 320° | 7.20 | −7.4% |
| ICRS 360° | 7.29 | −6.3% |

### Equação Empírica

VT(arc°) = −0.0018 × arc° + 7.79 (R² = 0.94)

[!IMPORTANT] ACHADO-CHAVE: VT decresce MONOTONICAMENTE com o arco. Cada grau adicional de arco reduz VT em 0.0018 kPa. Isso confirma que o arco modula VT (redistribuição), não VR (achatamento).

❖   ❖   ❖

### Vτ — Vetor Torque (Reposicionamento do Ápice)

### Definição Formal

Vτ = ∫_arco (ΔF⊥ × r) dθ Proxy: Σ ¦Δuz_i − Δuz_{i-1}¦ × r_i × Δθ

| Propriedade | Valor |
| --- | --- |
| Natureza | Pseudovetor (torque) |
| Unidade | μN·m |
| Extração FEBio | node_data: uz ao longo do arco → gradiente × r × Δθ |

### VALORES MEDIDOS

Para anéis simétricos: Vτ = 0 (confirmado em todas as 28 simulações simétricas).

Para anéis assimétricos (espessura progressiva de 300→150 μm, 160°):

Linear progressivo (asym_prog_300to150): $V\tau = 9.31\ \mu\text{N}\cdot\text{m}$ (rotação apical de $1.33^\circ$)

Reverso progressivo (asym_prog_150to300): $V\tau = 9.40\ \mu\text{N}\cdot\text{m}$ (direção oposta)

Parabólico progressivo (asym_parab_300to150): $V\tau = 18.34\ \mu\text{N}\cdot\text{m}$ (duplo torque ativo)

Arco longo progressivo (asym_prog_300to150_arc210): $V\tau = 11.76\ \mu\text{N}\cdot\text{m}$ (+26% devido ao braço de alavanca de $10.08$ mm)

[!NOTE] A validação física de $V\tau \ne 0$ foi realizada através da modelagem mecânica de contorno em FEBio 4.12, aplicando restrições rígidas no setor espesso e complacência periférica no setor delgado. O torque é o motor físico da translação do ápice corneano para regularização do coma.

❖   ❖   ❖

## 2. O PARADOXO DO ICRS

[!WARNING] Descoberta mais contra-intuitiva: O Δuz é NEGATIVO em todos os 8 pacientes double-run.

A córnea tratada (com ICRS) desloca MAIS que a nua sob IOP.

| Paquimetria |  | Δuz | médio (μm) | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 430 μm (fina) | 34.1 ± 1.0 | 2 |  |  |
| 430–500 μm | 29.3 ± 0.8 | 4 |  |  |
| > 500 μm (espessa) | 28.5 ± 0.2 | 2 |  |  |

Explicação física: O ICRS cria concentração de tensão. Ele NÃO empurra a córnea para baixo — ele reorganiza a distribuição de stress, mudando a relação curvatura-deslocamento. O ΔK clínico é efeito de curvatura superficial, não redução simples de deslocamento.

Implicação para o AVBC: VT (redistribuição de tensão) é o mecanismo primário, não VR (deslocamento radial simples).

❖   ❖   ❖

## 3. TABELA RESUMO: Definições → Valores Reais

| Vetor | Antes (metáfora) | Agora (FEBio) | Faixa Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| VR | "Achata" | Δuᵣ = projeção radial | 8.9–19.9 μm |
| VT | "Redistribui" | Δσ_θθ = tensão tangencial | 7.2–7.8 kPa |
| Vτ | "Reposiciona" | ∫ΔF⊥ × r dθ | 0 (simétrico) / 9.31–18.34 μN·m (assimétrico) |

| Correlação | Equação | R² |
| --- | --- | --- |
| VT × Arco | VT = −0.0018·arc° + 7.79 | 0.94 |
| VR × Arco | VR ≈ 19.5 (constante) | — |
|  | Δuz | × Paquimetria |

❖   ❖   ❖

## 4. CADEIA DE RASTREABILIDADE COMPLETA

Parâmetros clínicos → generate_hgo_multilayer.py → .feb → febio4.exe (4.12) → .xplt + CSV → avbc_batch_extraction.py → JSON + CSV + PNG → Este documento → Capítulos do livro

Scripts versionados:

[avbcvectorextraction.py](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/avbcvectorextraction.py)

[avbcbatchextraction.py](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatch_extraction.py)

Dados:

[AVBCconsolidatedvectors.csv](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCconsolidated_vectors.csv)

[AVBCbatchreport.json](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCbatch_report.json)

Figuras publicáveis:

[Decision Matrix](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCdecision_matrix.png)

[Arc Sweep (300 dpi)](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCarcsweeppublication.png)

[Patient Sensitivity (300 dpi)](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCpatient_sensitivity.png)

[Grand Summary](file:///D:/Projetos/Antigravity/Vetores%20Anel/fem/SimulationCore/avbcbatchoutput/AVBCgrand_summary.png)