# Apêndice B — Documentação de Scripts FEBio e Pipeline de Extração

❖   ❖   ❖

## B.1 Visão Geral do Pipeline Computacional

O pipeline computacional da AVBC é composto por quatro scripts Python interligados que automatizam a geração, execução, extração e análise das simulações de elementos finitos. Todos os scripts estão localizados no diretório simulations/ do repositório.

simulations/ ├── generate_febio_model.py # Gerador de modelos .feb ├── run_parametric_campaign.py # Orquestrador da campanha paramétrica ├── extract_parametric_vectors.py # Extração de métricas vetoriais ├── analyze_phenotype_discrimination.py # Análise de discriminação fenotípica ├── calc_curvature.py # Cálculo de curvatura a partir de deslocamentos ├── models/ # Ficheiros .feb gerados ├── results/ # Saídas das simulações └── analysis/ # Relatórios de discriminação

O fluxo de trabalho é sequencial:

Gerar → generate_febio_model.py cria ficheiros .feb com parâmetros HGO e geometria ICRS configuráveis

Executar → run_parametric_campaign.py orquestra a execução paralela no FEBio 4.12

Extrair → extract_parametric_vectors.py lê os ficheiros de saída e calcula VR, VT, Vτ

Analisar → analyze_phenotype_discrimination.py realiza a análise de sensibilidade e discriminação

❖   ❖   ❖

## B.2 Gerador de Modelos: generate_febio_model.py

### Especificação da Malha

O modelo corneano é uma casca esférica com as seguintes características:

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Raio de curvatura ($R$) | 7,8 mm | Raio corneano médio |
| Extensão angular ($\theta_{max}$) | 46,5° | Do ápice ao limbo |
| Anéis radiais | 20 | Do ápice (anel 0) ao limbo (anel 20) |
| Setores circunferenciais | 24 | Cada um com 15° |
| Camadas de nós | 2 | Posterior (z=0) e anterior (z=1) |
| Total de nós | 962 | $20 \times 24 \times 2 + 2$ (nós apicais) |
| Elementos pentaédricos (ápice) | 24 | Penta6 para evitar singularidade |
| Elementos hexaédricos (corpo) | 456 | Hex8 de deformação linear |
| Total de elementos | 480 |  |
| Espessura estromal ($t_0$) | 500 μm | Uniforme (modelo canónico) |

### Posicionamento do ICRS

O ICRS é posicionado no anel 14 ($r \approx 4,2$ mm do ápice), correspondendo à zona óptica de 5–6 mm típica dos implantes comerciais (Intacs, Ferrara, Keraring).

### Condições de Contorno

Pressão seguidora (follower pressure): 15 mmHg (0,002 MPa) na face posterior. A pressão segue a normal da superfície durante a deformação, simulando corretamente a PIO.

Fixação limbal: Todos os DOFs (x, y, z) fixados no anel 20 (limbo).

Deslocamento prescrito do ICRS: A superfície do anel é empurrada anteriormente em +250 μm (eixo z), com DOFs livres em x e y para permitir relaxação circunferencial.

### Parâmetros do Material (HGO)

Os parâmetros são passados por linha de comando:

python generate_febio_model.py \ --c 0.05 --k1 0.22 --k2 100 --kappa 0.09 \ --arc 160 --thickness 250 \ --output model_arc160_t250.feb

| Flag | Parâmetro | Default | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| --c | Rigidez da matriz | 0,05 | MPa |
| --k1 | Rigidez fibrilar | 0,22 | MPa |
| --k2 | Não-linearidade | 100 | — |
| --kappa | Dispersão | 0,09 | — |
| --arc | Comprimento do arco | 160 | graus |
| --thickness | Espessura do ICRS | 250 | μm |
| --progressive | Perfil progressivo | — | linear/parabolic |
| --output | Ficheiro de saída | model.feb | — |

❖   ❖   ❖

## B.3 Campanha Paramétrica: run_parametric_campaign.py

### Design Experimental

A campanha paramétrica segue um design fatorial OAT (One-At-a-Time), variando cada parâmetro isoladamente enquanto os demais permanecem nos valores canónicos:

Variações materiais (20 configurações):

$c$: 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,05 / 0,07 / 0,10 MPa (6 valores)

$k_1$: 0,05 / 0,10 / 0,22 / 0,30 / 0,50 MPa (5 valores)

$k_2$: 10 / 50 / 100 / 200 / 500 (5 valores)

$\kappa$: 0,00 / 0,05 / 0,09 / 0,15 / 0,333 (5 valores, incluindo isotrópico)

Variações geométricas (34 configurações):

Arcos: 90° / 120° / 160° / 210° / 255° / 290° / 320° / 360° (8 arcos)

Assimétricos: 150→300 / 200→300 / 300→150 / 300→200 μm, linear e parabólico (6 perfis)

Paquimetria: 400 / 500 / 600 μm (3 espessuras)

Combinações adicionais (17 variações de profundidade e zona óptica)

Total: 377 simulações convergiram de 680 tentadas (taxa de convergência: 55,4%).

### Execução

# Campanha completa com 4 processos paralelos python run_parametric_campaign.py --jobs 4 # Apenas variações de geometria python run_parametric_campaign.py --subset geometry --jobs 2 # Modo seco (gera .feb sem executar FEBio) python run_parametric_campaign.py --dry-run

O script gera um ficheiro campaign_summary.json com o status de cada simulação (PASS/FAIL/TIMEOUT/ERROR) e tempos de execução.

❖   ❖   ❖

## B.4 Extração de Vetores: extract_parametric_vectors.py

### Métricas Extraídas

Para cada simulação convergida, o script extrai 8 métricas primárias:

| Métrica | Símbolo | Descrição | Vetor AVBC |
| --- | --- | --- | --- |
| Deslocamento apical | $\delta_{apex}$ | Deslocamento uz no nó 1 (ápice) | VR |
| Deslocamento radial | $\delta_{ring}$ | Média de deslocamento radial no anel ICRS | VT |
| Variação ceratométrica | $\Delta K$ | Mudança no poder refrativo (D) | VR |
| Deformação circunferencial | $\varepsilon_{circ}$ | Strain tangencial médio no anel | VT |
| Tensão máxima | $\sigma_{max}$ | Tensão de von Mises máxima (MPa) | — |
| Índice de assimetria | AI | Assimetria do campo de deslocamento | Vτ |
| Meridiano mais plano | $\theta_{flat}$ | Direção de máximo aplanamento (°) | — |
| Meridiano mais curvo | $\theta_{steep}$ | Direção de máxima curvatura (°) | — |

### Cálculo da Curvatura ($\Delta K$)

A variação ceratométrica é calculada por calc_curvature.py usando a fórmula:

$$\Delta K = \frac{n{ref} - 1}{R{post}} - \frac{n{ref} - 1}{R{pre}}$$

onde $n_{ref} = 1{,}3375$ (índice ceratométrico) e $R$ é o raio de curvatura ajustado a uma esfera local nos 3 mm centrais.

### Saída

python extract_parametric_vectors.py --campaign results/campaign_summary.json

Gera:

parametric_vectors.csv — Tabela com todas as métricas por simulação

parametric_vectors.json — Formato JSON para análise programática

❖   ❖   ❖

## B.5 Análise de Discriminação: analyze_phenotype_discrimination.py

Este script realiza a análise de sensibilidade paramétrica e a validação da discriminabilidade fenotípica:

Coeficiente de Variação (CV): Calcula o CV do deslocamento apical para cada parâmetro variado isoladamente.

Variância Explicada: Decompõe a variância total do $\delta_{apex}$ por parâmetro.

Fisher Ratio: Calcula a razão de Fisher entre parâmetros para avaliar a separabilidade fenotípica.

Relatório de Discriminação: Gera discrimination_report.txt com a hierarquia de dominância.

### Resultados Canónicos

| Parâmetro | CV de $\delta_{apex}$ | Variância Explicada |
| --- | --- | --- |
| $c$ (matriz) | 0,671 | 98,9% |
| $\kappa$ (dispersão) | 0,011 | 1,1% |
| $k_1$ (fibras) | 0,000 | < 0,02% |
| $k_2$ (endurecimento) | 0,000 | 0,0% |

❖   ❖   ❖

## B.6 Requisitos de Software

| Componente | Versão | Fonte |
| --- | --- | --- |
| FEBio | 4.12 | [febio.org](https://febio.org) |
| Python | ≥ 3.8 | — |
| NumPy | ≥ 1.20 | pip install numpy |
| Pandas | ≥ 1.3 | pip install pandas (para CSV) |
| SciPy | ≥ 1.7 | pip install scipy (para ajuste de curvatura) |

### Instalação Rápida

cd simulations/ pip install numpy pandas scipy

### Execução Completa do Pipeline

# 1. Gerar todos os modelos python run_parametric_campaign.py --dry-run --jobs 4 # 2. Executar campanha (requer FEBio instalado) python run_parametric_campaign.py --jobs 4 # 3. Extrair vetores python extract_parametric_vectors.py --campaign results/campaign_summary.json # 4. Analisar discriminação fenotípica python analyze_phenotype_discrimination.py

❖   ❖   ❖

## B.7 Reprodutibilidade

Todos os ficheiros de entrada (.feb), saídas binárias (.xplt), logs do solver e extrações de dados estão versionados no repositório ou disponíveis mediante solicitação. Os scripts são determinísticos: dados os mesmos parâmetros de entrada, o mesmo ficheiro .feb será gerado byte-a-byte.

A semente aleatória para variações estocásticas (quando aplicáveis) é fixada em seed=42 em todos os scripts.