# Apêndice C — Glossário de Terminologia da AVBC

❖   ❖   ❖

## Termos Biomecânicos

Aplanamento (Flattening)

Redução da curvatura corneana central, medida como diminuição do K-steep ou K-médio. No framework AVBC, o aplanamento é mediado pelo vetor VR e controlado pelo volume total do implante (espessura × arco).

Anisotropia

Propriedade de um material cujo comportamento mecânico varia com a direção. O estroma corneano é anisotrópico: mais rígido ao longo dos meridianos nasal-temporal e superior-inferior (fibras cardinais) do que em direções oblíquas.

AVBC — Análise Vetorial Biomecânica Corneana

Framework de planejamento cirúrgico para ICRS que decompõe o efeito biomecânico do anel em três vetores independentes (VR, VT, Vτ), substituindo a seleção empírica por nomogramas.

Cintagem (Hoop restriction)

Efeito de restrição circunferencial exercido pelo ICRS sobre o estroma periférico. Análogo ao aro de um barril: impede a expansão radial sob a PIO. Governa o vetor VT e é controlado pelo comprimento do arco.

CXL — Crosslinking do Colágeno Corneano

Procedimento que reforça as ligações cruzadas interfibrilares do colágeno estromal usando riboflavina e radiação UVA. Aumenta o parâmetro $k_1$ (rigidez fibrilar) do modelo HGO.

Deslocamento apical ($\delta_{apex}$)

Deslocamento vertical do ápice corneano sob pressão intraocular. É a métrica principal de deformação nas simulações FEM. Valor basal canónico: 360,9 μm (sem anel).

Eixo Neutro Mecânico (ENM) (Mechanical Neutral Axis, MNA)

Eixo que divide a córnea em duas metades com propriedades biomecânicas aproximadamente iguais, determinado pela elevação posterior e espessura mínima. Difere do eixo de maior curvatura (K-steep) em até 40% dos casos. O ICRS deve ser posicionado relativamente ao ENM, não ao K-steep.

Escola Volumétrica

Paradigma que explica o efeito do ICRS pelo deslocamento de volume: o anel ocupa um volume físico no estroma incompressível, forçando o tecido adjacente a deslocar-se radial e anteriormente. Fundamentação: Kling & Marcos (IOVS, 2013).

FEM — Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method)

Técnica computacional para resolver equações diferenciais parciais em geometrias complexas. No contexto da AVBC, utilizado para simular a resposta corneana à inserção de ICRS.

FEBio

Software de elementos finitos de código aberto (University of Utah) especializado em biomecânica. Versão utilizada: FEBio 4.12. Suporta nativamente o modelo constitutivo HGO.

HGO — Modelo de Holzapfel–Gasser–Ogden

Modelo constitutivo hiperelástico para materiais reforçados por fibras. Decompõe a energia de deformação em contribuição da matriz isotrópica ($c$) e das fibras anisotrópicas ($k1$, $k2$, $\kappa$). Referência: Holzapfel, Gasser & Ogden (J Elasticity, 2000).

Hoop stress — Tensão tangencial

Tensão circunferencial numa casca pressurizada (como a córnea sob PIO). Governa a tendência da córnea a expandir-se radialmente. O ICRS interrompe esta tensão criando uma barreira mecânica (ver Cintagem).

ICRS — Segmento de Anel Intraestromal (Intrastromal Corneal Ring Segment)

Implante de PMMA inserido no estroma corneano para modificar a curvatura, astigmatismo e aberrações. Tipos comerciais: Intacs, Ferrara Ring, Keraring.

Incompressibilidade

Propriedade de um material que resiste à mudança de volume. O estroma corneano (78% água) é quase incompressível: quando o ICRS ocupa volume, o tecido adjacente deve deslocar-se, não comprimir-se.

❖   ❖   ❖

## Parâmetros Constitutivos HGO

| Parâmetro | Símbolo | Valor Canónico | Significado Clínico |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigidez da matriz | $c$ | 0,05 MPa | Degradação proteoglicânica → ceratocone. Parâmetro dominante. |
| Rigidez fibrilar | $k_1$ | 0,22 MPa | Enfraquecimento do colágeno; CXL aumenta $k_1$. |
| Endurecimento exponencial | $k_2$ | 100 | Resposta não-linear das fibras a grandes deformações. |
| Dispersão de fibras | $\kappa$ | 0,09 | Desorganização lamelar; $\kappa → 1/3$ = isotropia total. |
| Módulo volumétrico | $k$ | 4,76 MPa | Impõe quase-incompressibilidade. |

❖   ❖   ❖

## Vetores AVBC

VR — Vetor de Deslocamento Radial

Quantifica o efeito de aplanamento. Controlado pela espessura do anel (volume injetado). Insensível ao comprimento do arco em arcos parciais. Faixa FEM: 19,2–19,9 μm (arcos parciais), 125,9 μm (anel completo 360°).

VT — Vetor de Tensão Tangencial

Quantifica a redistribuição de astigmatismo por cintagem circunferencial. Controlado pelo comprimento do arco. Equação empírica: $V_T = -0{,}0018 \times \text{arco}° + 7{,}79$ ($R^2 = 0{,}94$). Faixa FEM: 7,20–7,78 kPa.

Vτ — Vetor de Torque Assimétrico

Quantifica o reposicionamento do ápice. Controlado pelo diferencial de espessura em anéis progressivos. Zero numérico para anéis simétricos. Faixa FEM: 9,31 μN·m (progressivo linear) a 18,34 μN·m (progressivo parabólico).

❖   ❖   ❖

## Classificação Trimodal (Módulos O/T/B)

Módulo O — Avaliação de Coerência Óptica

Classifica o potencial de recuperação visual: O+ (CDVA ≥ 20/60, coma < 2,5 μm) ou O− (CDVA < 20/60 ou coma > 3,5 μm).

Módulo T — Morfologia Topográfica

Classifica a configuração espacial do cone: Central, Crescente (paracentral), Periférico (descentrado) ou Global (difuso).

Módulo B — Seleção Biomecânica

Traduz a classificação O+T em prescrição de anel usando os três vetores. Determina o vetor dominante e os parâmetros correspondentes.

❖   ❖   ❖

## Índices de Correção AVBC

CI_R — Índice de Correção Radial

$CIR = \Delta K{observado} / \Delta K_{previsto}$. Meta: 1,0 ± 0,15. Análogo ao CI de Alpins para aplanamento.

CI_T — Índice de Correção Tangencial

$CIT = \Delta Cyl{observado} / \Delta Cyl_{previsto}$. Meta: 1,0 ± 0,15. Análogo ao CI de Alpins para astigmatismo.

ICE — Índice de Coerência Estrutural

$ICE{min}$ = ângulo mínimo entre o eixo de maior curvatura e o ENM. Limiar de triagem: $ICE{min} < 28°$ prediz ≥ 3 linhas de ganho (AUC 0,82).

❖   ❖   ❖

## Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| AVBC | Análise Vetorial Biomecânica Corneana |
| AE | Ângulo de Erro (Alpins) |
| CDVA | Acuidade Visual Corrigida a Distância |
| CI | Índice de Correção (Correction Index) |
| CXL | Crosslinking do Colágeno |
| DV | Vetor de Diferença (Alpins) |
| ENM | Eixo Neutro Mecânico |
| FEM | Método dos Elementos Finitos |
| HGO | Holzapfel–Gasser–Ogden |
| HOA | Aberrações de Alta Ordem |
| ICRS | Segmento de Anel Intraestromal |
| MAE | Erro Absoluto Médio |
| ORA | Ocular Response Analyzer |
| PIO | Pressão Intraocular |
| PMMA | Polimetilmetacrilato |
| SIA | Astigmatismo Induzido Cirurgicamente (Alpins) |
| TIA | Astigmatismo Induzido Alvo (Alpins) |
| UDVA | Acuidade Visual Não Corrigida a Distância |
| VR | Vetor de Deslocamento Radial |
| VT | Vetor de Tensão Tangencial |
| Vτ | Vetor de Torque Assimétrico |
| WAXS | Espalhamento de Raios X de Grande Ângulo |