# Capítulo 5 — V_R: O Vetor Radial — A Escola Volumétrica

❖   ❖   ❖

## 5.1 Introdução

A resposta biomecânica da córnea com ceratocone ao implante de segmento de anel intraestromal (ICRS) tem sido há muito caracterizada na prática clínica por meio de um único resultado escalar: a alteração no poder ceratométrico, $\Delta K$. Embora essa métrica capture o efeito óptico líquido do procedimento, ela oculta a complexidade mecânica subjacente. O modelo de decomposição vetorial da AVBC divide o campo de deformação em três componentes ortogonais — radial ($VR$), tangencial ($VT$) e torsional ($V\tau$). Este capítulo é dedicado ao $VR$: o vetor de aplanamento radial que governa a correção da miopia e a redução do K-médio.

Historicamente, o aplanamento corneano foi frequentemente atribuído a uma misteriosa "tensão de arco" que puxava a córnea de forma circunferencial. No entanto, a modelagem de elementos finitos moderna, suportada pela observação clínica atenta, prova o contrário: o $V_R$ é governado pelo Efeito Volumétrico. O anel atua como um espaçador físico implantado profundamente no estroma. Ao ser forçado entre as lamelas corneanas, o acrílico rígido eleva mecanicamente a média-periferia da córnea. O comprimento fixo do arco corneano anterior é assim forçado a redistribuir-se sobre este "alto", repuxando e aplanando o centro da córnea (Kling & Marcos, 2013).

Este capítulo prova, através da simulação rigorosa de restrição expansiva no FEBio, que a magnitude deste aplanamento central ($VR$) depende intrinsecamente do volume total inserido na córnea. Consequentemente, o $VR$ é altamente sensível não apenas à espessura da seção transversal do anel, mas também ao seu comprimento de arco.

❖   ❖   ❖

## 5.2 O Mecanismo do Efeito Volumétrico

### 5.2.1 Espaçador e Geometria da Cúpula

O vetor $V_R$ captura a mudança na curvatura esférica central (K-médio). Para entender porque um ICRS achata a córnea, devemos abandonar o modelo 2D de tensão elástica e visualizar a córnea como uma cúpula volumétrica em 3D.

Quando um segmento de PMMA é inserido num túnel estromal a 80% de profundidade, a sua seção transversal (e.g., 250 $\mu m$ de base) atua como um macaco hidráulico microscópico. A membrana de Descemet resiste à indentação interior pela pressão intraocular (PIO), pelo que a maior parte da perturbação geométrica é empurrada para fora (para a superfície anterior). Esta elevação periférica localizada atua como um poste de sustentação de uma tenda, apertando a "lona" (lamelas anteriores) central. Como a distância arco-a-arco entre os dois limbos é fixa, a tensão periférica puxa a abóboda central para baixo, alisando e aplanando o ápice miópico.

### 5.2.2 A Dependência do Comprimento de Arco

O novo paradigma volumétrico invalida a antiga crença de que a espessura do anel governa exclusivamente o aplanamento. Uma vez que o aplanamento resulta do aperto lamelar causado pela introdução física de massa, a magnitude da redução de $\Delta K$ escala quase perfeitamente com o Volume Injetado.

O volume de um implante ICRS clássico (triangular) é a área da sua seção transversal multiplicada pela sua extensão circunferencial. Assim:

Maior Espessura $\rightarrow$ Maior altura de espaçamento $\rightarrow$ Maior aplanamento por grau de arco.

Maior Arco $\rightarrow$ Mais lamelas levantadas e mais volume total $\rightarrow$ Maior aplanamento total da cúpula.

❖   ❖   ❖

## 5.3 Resultados de FEM: A Prova do Aplanamento

### 5.3.1 Protocolo de Simulação Volumétrica

Para provar matematicamente a Escola Volumétrica, recriamos uma varredura paramétrica no FEBio (HGO). A condição de contorno do ICRS foi modelada como um deslocamento Z prescrito de $+250\ \mu m$, simulando a expansão física exata de um anel padrão. Em vez de simplesmente "bloquear" o movimento do estroma, obrigamos o estroma a cobrir um obstáculo rígido incompressível.

Os comprimentos de arco variaram de 90° a 360°, mantendo a pressão intraocular fixa a 15 mmHg. A curvatura central simulada (SimK) foi extraída através do ajuste de uma esfera de best-fit à zona central de 3 mm da malha corneana distorcida.

### 5.3.2 A Cascata de Aplanamento

A Tabela 6.1 revela a dependência inequívoca do aplanamento ($V_R$) em relação ao volume de implante:

Tabela 6.1. Curvatura central simulada (K-médio) em função do arco.

| Configuração | Arco (°) | uz ápice (μm) | K-médio (D) | $\Delta$ K (D) Aplanamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha de base | — | 549.0 | 60.11 | — |
| Arco curto | 90° | 560.8 | 59.90 | -0.21 D |
| Arco médio | 160° | 566.4 | 59.65 | -0.46 D |
| Arco longo | 210° | 570.8 | 59.52 | -0.59 D |
| Arco x-longo | 320° | 583.1 | 59.22 | -0.89 D |
| Anel completo | 360° | 582.8 | 58.99 | -1.12 D |

Os dados estabelecem uma correlação clínica direta que todos os cirurgiões reconhecem intuitivamente: "Anéis mais compridos aplanão mais."

Um segmento curto de 90° aplana modestamente a córnea central (-0.21 D) porque injeta relativamente pouco volume. À medida que o cirurgião estende o anel para 210°, o dobro do estroma é elevado, aumentando o aplanamento para -0.59 D. Quando a circunferência é quase totalmente ocluída por um segmento de 320°, a cúpula repuxa radicalmente, originando um aplanamento massivo de -0.89 D (um salto mecânico dramático).

### 5.3.3 O Fator de Amplificação Paquimétrica

Embora o volume do anel seja a força motriz (numerador), a resistência estrutural do paciente atua como o travão elástico (denominador).

A espessura da córnea do paciente é o principal modulador fisiológico de $V_R$. Córneas com ceratocone avançado (paquimetria < 430 $\mu m$) oferecem menos lamelas e menor resistência estrutural à elevação imposta pelo ICRS. Consequentemente, o mesmo anel de 250 $\mu m$ injetado numa córnea fina produz um aplanamento consideravelmente maior do que numa córnea espessa normal (> 500 $\mu m$). Este é o motivo pelo qual o risco de supercorreção hipermetrópica dispara em córneas muito finas submetidas a implantes de 320°.

❖   ❖   ❖

## 5.4 Implicações Clínicas no Manejo da Ectasia

### 5.4.1 Planeamento Vetorial

O $VR$ deve ser o objetivo de planeamento primário quando a miopia esférica e o K-médio elevado são os distúrbios limitantes do paciente. Se a ectasia é central e tem um $K{max} > 52\ D$, a redução massiva do poder corneano exige um $V_R$ colossal.

Nesse caso, a lei volumétrica impõe duas opções cirúrgicas:

Usar anéis de espessura extrema (e.g., 300 $\mu m$ ou 350 $\mu m$).

Usar arcos extremamente longos (e.g., 320°).

### 5.4.2 Dissociação de VR e VT

O desafio cirúrgico supremo na Análise Vetorial é balancear a exigência volumétrica do $VR$ com a exigência tensional de $VT$ (tratada no Capítulo 7). O comprimento de arco amarra os dois vetores. Se aumentarmos o arco de 160° para 320° para maximizar o aplanamento miópico ($V_R$), estamos simultaneamente a espalhar a tensão de redistribuição circunferencial por uma área enorme, abdicando do "punch" mecânico concentrado necessário para tratar altos astigmatismos irregulares.

Por este motivo, para um doente com Elevada Miopia E Elevado Astigmatismo, usar um único anel de 320° vai achatar o olho, mas falhará em regularizar o astigmatismo. Nesses casos de duplos picos e duplas exigências, os anéis progressivos de arco longo (onde a espessura flutua para forçar torques assimétricos) ou combinações de arcos menores e espessos posicionados simetricamente, tornam-se essenciais.

❖   ❖   ❖

## 5.5 Resumo

O vetor radial ($V_R$) codifica a mudança no poder dióptrico esférico (aplanamento central) induzida pelo anel.

O seu mecanismo base é Volumétrico: atua como um poste de uma tenda levantando a periferia e achatando o centro.

A magnitude do aplanamento é diretamente proporcional ao Volume Total do Anel (Espessura + Comprimento de Arco).

As simulações FEBio provam que arcos mais longos deprimem monotonicamente o poder central, invalidando as teses obsoletas de "efeitos exclusivamente tensionais" e validando perfeitamente a intuição cirúrgica dos nomogramas volumétricos (Kling & Marcos, 2013).

Córneas finas amplificam dramaticamente o $V_R$ devido à falta de resistência estrutural no leito estromal anterior.

❖   ❖   ❖

## Referências

Alfonso JG, Lisa C, Fernández-Vega Cueto L, et al. Intrastromal corneal ring segments and posterior chamber phakic intraocular lens implantation for keratoconus correction. J Cataract Refract Surg. 2011;37(4):706–715.

Peris-Martínez C, Hernández-Verdejo JL, Ceballos-Torres S, et al. Intracorneal ring segments in keratoconus: a comprehensive review. Surv Ophthalmol. 2021;66(5):835–858.

Kling S, Marcos S. Finite-element modeling of intrastromal ring segment implantation into a hyperelastic cornea. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(1):881–889.