# Glossário de Termos Técnicos — Atlas Vetorial ICRS

## Sistema de Nível de Evidência do Atlas

Toda afirmação científica neste Atlas é classificada em um de três níveis:

| Símbolo | Nível | Definição |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Fato demonstrado | Baseado em dados publicados em periódico revisado por pares com citação direta |
| 🔬 | Evidência indireta | Síntese de múltiplos estudos convergentes — inferência justificada |
| 💡 | Síntese/hipótese do autor | Raciocínio original do autor, explicitamente marcado como tal |
| ⚠️ | Extrapolação derivada | Estimativa quantitativa calculada a partir de dados indiretos — ver metodologia |

## A — Termos de Anatomia Corneana

### arc-shortening (encurtamento do arco) Effect (Efeito de Encurtamento de Arco)

• Em palavras simples: Quando um implante rígido é inserido numa estrutura curva flexível, a curvatura ao redor do implante "achata" — como uma corda que estica em linha reta quando um pau é colocado em seu meio.

• Técnico: Redução do comprimento efetivo do arco de uma lamela corneana após a interposição de um implante rígido (ICRS). A força resultante é centrípeta (direcionada ao eixo óptico).

• Capítulo principal: CH-002, CH-004

### Coeficiente de Poisson

• Em palavras simples: Quando você comprime um material num sentido, ele tende a "inchar" no sentido perpendicular — como um aperto de mão que faz o braço ficar mais largo no meio. Este comportamento é quantificado pelo Coeficiente de Poisson.

• Técnico: Razão entre a deformação lateral e a deformação axial de um material submetido a carga uniaxial. Para a córnea: ν ≈ 0.49 (quasi-incompressível). Responsável pelo Efeito de Acoplamento (VT) — aplainamento num meridiano gera encurvamento no meridiano ortogonal.

• Símbolo: ν (nu)

• Capítulo principal: CH-005

### Critério de Von Mises (Tensão Equivalente de Von Mises)

• Em palavras simples: Uma "fórmula única" que combina todos os tipos de força que atuam em um ponto de um material e calcula se esse ponto vai "ceder" (deformar) ou resistir. Como um indicador de "quanto o material está sendo estressado ao total".

• Técnico: Critério de escoamento para materiais dúcteis baseado na energia de distorção. σ_VM = √[(1/2)((σ₁-σ₂)²+(σ₂-σ₃)²+(σ₃-σ₁)²)]. Escoamento ocorre quando σ_VM > σ_yield (tensão de escoamento do material). No contexto ICRS: quando σ_VM > tensão de escoamento lamelar, as lamelas deslizam → arc-shortening (encurtamento do arco) → VR.

• Símbolo: σ_VM (kPa)

• Valores típicos: Córnea virgem: escoamento ~50-80 kPa; Pós-CXL: ~120-150 kPa

• Capítulo principal: CH-015

### Estroma Corneano

• Em palavras simples: A camada mais espessa da córnea — como um "colchão" de fibras de proteína (colágeno) que dá à córnea sua forma e força.

• Técnico: Camada intermediária da córnea composta por ~200 lamelas de colágeno tipo I dispostas em orientações variáveis segundo a profundidade (WAXS: mapeamento por Meek & Boote). Representa ~90% da espessura corneana (~550 µm de espessura central). Responsável pelas propriedades biomecânicas da córnea.

• Capítulo principal: CH-001

## C — Termos de Córnea e Cirurgia

### CXL — Crosslinking Corneano (Riboflavina + UVA)

• Em palavras simples: Um procedimento que "solda quimicamente" as fibras de colágeno da córnea para freiar a progressão do ceratocone. A riboflavina absorve a luz ultravioleta e cria ligações químicas novas entre as fibras.

• Técnico: Aplicação de riboflavina (vitamina B2) como fotossensibilizador + luz UVA (365 nm, 3-9 mW/cm²) para criar ligações covalentes (crosslinks) interfibrilares e interlamelares no estroma corneano. Efeito: aumento do módulo de Young em 2-3× nos primeiros 300 µm. Zona de demarcação: ~300-400 µm de profundidade (limitada pelo consumo de oxigênio pelo tecido).

• Impacto no ICRS: Criar uma barreira rígida nos 300 µm anteriores que reduz a eficácia do arc-shortening (encurtamento do arco).

• Referência canônica: ✅ Wollensak G et al. Am J Ophthalmol. 2003. doi:10.1016/S0002-9394(02)02220-1

• Capítulo principal: CH-015

### COF — Centro Óptico Fisiológico

• Em palavras simples: O verdadeiro centro da visão do paciente (Eixo Visual), que muitas vezes não coincide com o centro pupilar ou com o centro do topógrafo. Anéis devem ser centralizados aqui para evitar brilhos noturnos e halos.

• Técnico: Ponto de interseção do eixo visual com a superfície corneana (geralmente coincidente com reflexo de Purkinje I).

• Capítulo principal: CH-010

## E — Termos de Eixo

### ENM — Eixo de Não-Magnitude (Zona Neutra)

• Em palavras simples: O meridiano plano da topografia. Se colocar a incisão ou um anel fino aqui, ele não vai adicionar miopia e protegerá o eixo contra distorções residuais indesejadas.

• Técnico: Meridiano mais plano ortogonal ao eixo da ectasia, local onde a refração e o astigmatismo são teoricamente zero antes e depois do vetor tangencial atuar.

• Capítulo principal: CH-005

## F — Método dos Elementos Finitos

### FEM — Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method)

• Em palavras simples: Uma técnica de simulação por computador que divide um objeto em milhares de pecinhas e calcula como cada pecinha se move e deforma quando uma força é aplicada. É como criar um clone digital da córnea para testar cirurgias sem tocar no paciente.

• Técnico: Método numérico para resolução de equações diferenciais parciais em domínios complexos. Divide o domínio em elementos discretos interconectados (mesh). Para córneas ICRS: o modelo material é hiperelástico não-linear (Neo-Hookean ou Mooney-Rivlin) com parâmetros derivados de ensaios de tração uniaxial (ex vivo). Outputs principais: deslocamento nodal (ΔK simulado), tensão de Von Mises, deformação principal.

• Limitações: Variabilidade individual, simplificação 2D vs geometria real 3D, parâmetros estimados de literatura (não medidos individualmente).

• Principais estudos FEM em ICRS: Kling & Marcos (2013, IOVS); García de Oteyza (2021, PLOS ONE); Lago MA (PLOS ONE)

• Capítulo principal: CH-015

## H — Termos de Hiperelasticidade

### Material Hiperelástico

• Em palavras simples: Materiais que podem se deformar muito sob força e ainda voltar à forma original — como a borracha. São diferentes do aço, que deforma pouco mas não volta ao normal se for além do limite.

• Técnico: Material cujo comportamento mecânico é descrito por uma função densidade de energia de deformação W (strain energy density function). Modelos comuns para córneas: Neo-Hookean (W = C₁(I₁-3)); Mooney-Rivlin (dois parâmetros). Caracterizado por relação tensão-deformação não-linear: o módulo de elasticidade (rigidez) aumenta com a deformação.

• Capítulo principal: CH-002, CH-015

## I — Termos de ICRS

### ICRS — Intracorneal Ring Segment (Segmento de Anel Intracorneano)

• Em palavras simples: Um pequeno implante de plástico (PMMA) inserido dentro da córnea para corrigi-la mecanicamente nas doenças que deformam sua curvatura.

• Técnico: Implante intraestromal de polimetilmetacrilato (PMMA) com geometria de arco, implantado a 70-80% da paquimetria local por cirurgia a laser femtossegundo ou dissector manual. Gera vetores de força (VR, VT, Vτ, VComa) que redistribuem a tensão estromal e reduzem a ectasia.

• Capítulo principal: CH-002 a CH-010

### ICE — Índice de Coerência de Eixos (Axis Coherence Index)

• Em palavras simples: Uma nota matemática de 0 a 1 que mede o quanto a topografia e a refração do paciente concordam. Se o ICE for baixo (< 0.7), colocar o anel na topografia vai deixar o paciente enxergando mal de óculos.

• Técnico: Grau de correlação entre o Cyl Topográfico e o Cyl Refracional em magnitude e eixo vetorial, indicando acoplamento estrutural vs óptico.

• Capítulo principal: CH-010

### IDT — Índice de Deslocamento Topográfico

• Em palavras simples: Distância entre o pico mais quente do cone e a pupila. Cones muito descentrados exigem anéis assimétricos gigantes apenas de um lado.

• Técnico: Vetor 2D marcando as coordenadas (X,Y) do ápice de máxima elevação posterior relativo ao COF. Determina a necessidade de VComa.

• Capítulo principal: CH-007

## K — Termos de Ceratocone

### KC — Ceratocone (Keratoconus)

• Em palavras simples: Uma doença em que a córnea perde sua forma esférica e se afunila como um cone — causando distorção visual progressiva.

• Técnico: Ectasia corneana primária caracterizada por afinamento estromal assimétrico, protrusão anterior e degradação do colágeno mediada por metaloproteinases (MMP-2, MMP-9). Causa: degradação dos proteoglicanos de ancoragem (decorina, lumicana) → perda das fibras oblíquas interlamelares → deslizamento lamelar → amplificação da deformação pela PIO.

• Capítulo principal: CH-001, CH-002, CH-003

## M — Termos de Módulo de Elasticidade

### Módulo de Young (Módulo de Elasticidade / E)

• Em palavras simples: Uma medida de "rigidez" de um material — o quanto de força é necessário para deformá-lo uma certa quantidade. Aço = altíssimo; borracha = baixo; córnea normal: intermediário.

• Técnico: E = σ / ε (Tensão / Deformação). Para a córnea KC virgem: E ≈ 0.3–2.0 MPa (variável com profundidade e hidratação). Após CXL: E aumenta 2-3× nos 300 µm anteriores (✅ Wollensak 2003; Kohlhaas 2006). Anisotropia importante: E varia com a direção (meridianos ortogonais vs tangenciais).

• Impacto ICRS: E maior (pós-CXL) = menor deslizamento lamelar = menor VR efetivo.

• Capítulo principal: CH-002, CH-015

## P — Termos de Perfil de ICRS

### Perfil do Anel (Cross-Section Profile)

• Em palavras simples: Se você cortasse o anel intracorneano ao meio transversalmente, que formato você veria? Triangular, arredondado, hexagonal? Esse formato determina como a força é distribuída na córnea.

• Técnico: Geometria da seção transversal do implante ICRS. Determina a distribuição de Von Mises na interface implante-estroma:

• Triangular: ápice agudo, σ_VM focal 140-170 kPa (Ferrara, Keraring)

• Prismático-trapezoidal: bordas chanfradas, σ_VM 110-130 kPa (AJL PRO+)

• Hexagonal: topo plano, σ_VM 95-110 kPa (Intacs)

• Arredondado (edgeless): sem bordas, σ_VM 81-100 kPa (CornealRing)

• Elipsóide/Fusiforme: biconvexo, arco 320°, σ_VM semi-focal (Ferrara HM)

• Capítulo principal: CH-002, CH-015

## V — Vetores do Atlas

### VComa — Vetor de Coma (Deslocamento Óptico)

• Em palavras simples: A força que arrasta todo o bloco central da córnea em bloco para baixo ou para cima, geralmente acompanhando e consertando o deslocamento natural do cone (que "caiu" ladeira abaixo).

• Técnico: Vetor resultante da assimetria global de implantação inferior vs superior. Corrige aberrações de alta ordem esféricas (Coma vertical).

• Capítulo principal: CH-007

### VR — Vetor Radial

• Em palavras simples: A força principal que o anel aplica na córnea, empurrando-a para "achatar" o cone no centro. Dirige-se de onde está o anel para fora (centrífugamente). ⚠️ Errata comum: VR é centrífugo, não centrípeto — o anel separa as lamelas; a tração resultante cria o aplainamento central.

• Técnico: Componente de força perpendicular ao anel, direcionada centrifugamente (para fora do bloco central, em relação ao eixo da visão), gerada pelo arc-shortening (encurtamento do arco) das fibras radiais 🔴.

• Capítulo principal: CH-004

### VT — Vetor Tangencial

• Em palavras simples: A força que o anel exerce ao longo de seus extremos (pontas), rodando o eixo do astigmatismo e distribuindo tensão circunferentially.

• Técnico: Componente tangencial gerado pela tração diferencial das fibras tangenciais 🔵 nas extremidades do segmento. Responsável pela regularização do astigmatismo e pelo Efeito de Acoplamento (via Coeficiente de Poisson).

• Capítulo principal: CH-005

### Vτ — Vetor de Torque

• Em palavras simples: A força de rotação gerada quando os dois segmentos têm espessuras diferentes — como uma balança desequilibrada que empurra o ápice do cone de volta ao centro.

• Técnico: Momento torcional gerado pela diferença de espessura entre segmentos assimétricos (tapered). Atua sobre as fibras oblíquas 🟢 (ou as substitui, no caso KC). Quantificado como: Vτ = ΔF × d (diferença de força × distância entre pontas).

• Capítulo principal: CH-006

## WAXS — Wide-Angle X-Ray Scattering

### WAXS (Difração de Raios-X de Grande Ângulo)

• Em palavras simples: Uma técnica de raios-X que revela a orientação de cada fibra de colágeno na córnea — como um GPS das fibras, mostrando onde cada uma aponta.

• Técnico: Técnica de cristalografia de raios-X que mede a periodicidade de fibrilas de colágeno tipo I. Permite mapear a orientação preferencial das fibras em seções corneanas planas. Resolução espacial: ~1-2 mm². Aplicado à córnea por Meek KM, Boote C (2004, 2009): demonstrou o padrão "+" de fibras radiais no centro e o annulus limbal de fibras tangenciais.

• Referência canônica: ✅ Meek KM, Boote C. Progress in Retinal and Eye Research. 2004; 2009.

• Capítulo principal: CH-001

Glossário versão 1.1 — Abril 2026 | Auditoria Editorial Cultura Médica